DAS 链路损耗清单模板

几何项我们已经算好；器件项按你的 datasheet 替换

这张模板的边界 只做损耗清单，不做完整 SNR：脉冲能量、背散射系数、NEP 需你方提供，本模板留空。 几何项由 geomloss 算出；环形器与 WDM 是典型值，必须按 datasheet 替换。

1  损耗清单（可直接抄成你的表）

| # | 项目 | 怎么得到 | 缺省值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤端面反射（两面） | geomloss.fiber 计算 | 0.298 dB | 裸石英 n=1.45；镀膜 0.017 dB |
| 2 | 环形器插损 | datasheet | 0.6 dB（典型） | 单向通过，必备 |
| 3 | WDM / 滤波插损 | datasheet | 0.3 dB（典型） | 复用或滤波 |
| 4 | 光纤衰减 | km × 0.2 dB | 按长度 | 1550 nm 单模 |
| 5 | 熔接点 | 每点 0.05–0.1 dB | 按点数 | 长距离必算 |
| 6 | 连接器（若有多段） | 0.3 dB（裸）/ 0.1 dB（镀膜） | 按对数 | 可拆连接，与第 1 项区分 |
| 7 | 脉冲消光比损失 | 实测 | 待填 | 非理想调制 |
| 8 | 探测器耦合 | geomloss 或实测 | 待填 | 有聚焦结构时可算 |
| 9 | 偏振相关损耗 | 实测 | 待填 | 单模光纤中通常较小 |
| 10 | 背散射回损 | 光纤参数 | 待填 | 随距离非线性，需厂家曲线 |

第 10 项最容易被写成“指数衰减”，那是错的：背散射功率随距离的变化要先看脉宽与散射体积。

2  三档长度的示范（只算已确定项）

只把第 1、2、3、4 项加进去，其余留空。目的是先看清量级，不是给答案。

| 距离 | 光纤衰减 | 固定项 | 合计 | 剩余份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 km | 2.0 dB | 1.20 dB | 3.20 dB | 52.1% |
| 25 km | 5.0 dB | 1.20 dB | 6.20 dB | 76.0% |
| 50 km | 10.0 dB | 1.20 dB | 11.20 dB | 92.4% |

固定项 = 端面 0.298 + 环形器 0.6 + WDM 0.3 = 1.20 dB。

50 km 只剩 7.6% 的信号——相干探测加长时间平均不是设计偏好，是损耗算出来的必然。

3  几何项占比：短距离才显著

| 距离 | 端面反射 | 合计损耗 | 几何占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 km | 0.298 dB | 3.20 dB | 9.3% |
| 25 km | 0.298 dB | 6.20 dB | 4.8% |
| 50 km | 0.298 dB | 11.20 dB | 2.7% |

长距离瓶颈在光纤本身；短距离、机载或井下，端面与耦合重新变成主项。几何核算在 DAS 里不是全场适用，是有明确适用区间的。

4  要你填的四个数

脉冲峰值功率与脉宽（决定分辨率与单点能量）、背散射系数（随光纤批次变化，需厂家曲线）、探测器 NEP 与带宽（决定地板位置）、平均次数与采样率（决定 SNR 与平均时间这笔账）。

5  五问检查表（DAS 版）

| # | 问题 | DAS 上的答案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收益是什么？相对什么基线？ | 单点散射信号功率，相对探测器噪声 |
| 2 | 消耗是否逐级乘性？ | 是，除放大器外；EDFA 若在中继则需另报 |
| 3 | 哪些能用几何算？ | 端面反射、探测器耦合；光纤衰减不是几何 |
| 4 | 客户拿这个数做什么决定？ | 定最大测距、空间分辨率、平均时间 |
| 5 | 出错谁承担？ | 现场标定，不由算法承担 |