优势账迁移说明

同一套账，从压缩光搬到一般精密测量

先说结论 同样 11.63% 的损耗，在经典链路里值 0.54 dB，在 10 dB 压缩里要吃掉 3.11 dB—— 敏感度相差约 5.8 倍。这就是为什么量子链路必须先把账算清。 而记账的方法本身，与“量子”无关。

1  什么时候能搬：三条

满足这三条，同一套账就能直接搬；缺一条，先改方法再谈搬。

① 乘性。收益逐级乘一个保留比例，而不是逐级加减。光学损耗天然满足。

② 有地板。收益降到某个基线以下就不再是收益——压缩是散粒噪声，经典是探测器噪声。

③ 可排序。每级的可回收量能算出来，才能回答“该改哪一项”。

2  映射表：四个场景，四个位置

| 场景 | 收益量 | 损耗项 | 地板（基线） |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩光 | 对散粒噪声的方差比 V | 光学 / 探测 / 几何三件套 | V = 1（散粒噪声） |
| 经典干涉 / 外差 | 信噪比 SNR | 同一批光学损耗 | 探测器噪声底 |
| 光纤传感（DAS） | 背散射信号功率 | 光纤衰减 + 端面 + 分光 | 探测器 NEP |
| 激光雷达 | 回波功率 | 发射 / 接收 / 距离平方律 | 探测器噪声 |

后两行只给结构对应，未给数值——各行业的损耗清单与噪声项不同，需按现场参数重填，不能直接套本文档里的数。

3  一个算例：同一笔损耗，两种代价

取几何三件套：模式失配 3%、孔径 2%、端面 6.63%（裸石英两面）。合计 11.63%。

| 链路类型 | 换算方式 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 经典（SNR / 功率） | −10·lg(1 − L) | 0.54 dB |
| 压缩光（10 dB 输入） | 代入 V_out 再换算 | 3.11 dB（10 → 6.89） |

为什么差这么多：经典链路的收益是线性量，损耗是一个固定的百分比；压缩的收益本身就是相对散粒噪声的比值，损耗项 (1−η) 以加性形式混进分母附近，越接近地板，每一分损耗越贵。

V_out = η·e^(−2r) + (1 − η)　；　Ae = −10·lg V_out

上式可看作两条曲线的差：优势随损耗下降得比线性更快。这一条对所有“以某一基线为参照”的收益量都成立。

4  迁移时必改的三处

一、收益量的定义。压缩是方差比，经典是信噪比，网络是速率。三者换算到 dB 的方式不同，契约里用 resource 字段标记（squeezing / snr / rate）。

二、地板的定义。散粒噪声、探测器噪声、计数阈值——换了场景，地板就不是同一个东西，“距地板多远”这句话的含义也随之改变。

三、损耗清单。几何三件套（失配、孔径、端面）可以原样搬；多模、光栅、放大器必须重写。

5  不能直接搬的五种情形

有增益。链路里含放大器时，链不再是乘性衰减，原始传递式失效——这与规范里“前置放大须另报”是同一条边界。

非线性。受激散射、饱和、增益压缩，都会让“份额可乘”不再成立。

多模或相干性丢失。重叠积分的对象必须是单一空间模；多模情形要改成模式矩阵。

收益量本身不是乘性。例如依赖相位差而非幅度的方案，损耗以另一种方式进入，不能照搬。

自旋压缩：乘性成立，但换算律不同。读出噪声以加性形式进入，ξ² → ξ² + N²(1−η)/(4η⟨J⟩²)，不是 ηV + (1−η)。按光场式算，修正量会低估一个量级以上——Bornet 2023 实测修正 1.2 dB，光场式只给 0.08 dB。详见《文献回检 Ⅱ》。

6  迁移检查表

换一个行业前，先回答这五问；有一个答不上，就别急着改口径。

| # | 问题 | 答不上来的后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 这个行业的“收益”是什么？相对什么基线？ | 地板定义错，判据全错 |
| 2 | 损耗是不是逐级乘性？中间有没有放大？ | 传递式失效 |
| 3 | 哪些损耗能用几何算，哪些必须实测？ | 算出来的数不可信 |
| 4 | 客户拿这个数去做什么决定？ | 工具对了，但没人用 |
| 5 | 出错时谁来承担？ | 不能出证书，只能出参考 |

7  先做哪个行业

判据只有一条：几何项在该行业损耗清单里占的比重越高，我们能带来的增量越大。

| 候选 | 几何项占比 | 付费方 | 行业现有口径 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤传感 / DAS | 高（端面、耦合、分光） | 工程方明确 | 有链路预算习惯 | 先做 |
| 激光雷达 | 高（收发模场、孔径） | 工程方明确 | 有 link budget | 次之，竞争多 |
| OCT / 医学影像 | 中（共聚焦孔径） | 设备商明确 | 口径较弱 | 第三 |

三行都是判断而非实测：几何占比由损耗清单结构估计，付费方由采购形态估计。真要做，选一个行业跑通一次完整核算再回头修正这张表。

8  复现

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | geomloss 0.2.0 · 契约 schema geomloss/1 |
| 换算 | contract.attenuation_db(L) → 经典 dB；contract.eff_db(L, r) → 压缩 dB |
| 命令 | python3 -m geomloss budget --mm 0.03 --ap 0.02 --fiber 0.0663 --r 10 --resource snr |
| 回归 | python3 tests_geomloss.py |