几何公差反推表

从「允许多少损耗」到「公差能放到多松」

怎么用 先定这条链路允许多少损耗，再查表得到每一维的公差上限。 表里的绝对量可以直接标在图纸上；d/w 与 a/w 是与波长无关的通用判据。 全部由 geomloss 0.1.0 计算，命令附在末页，结果可复算。

1  自由空间链路

取 1064 nm、光斑半径 w = 1 mm。这是光学平台上最常见的量级。

| 允许损耗 | 横向偏移 d | d / w | 夹角 θ | 腰斑比 w₂/w₁ | 孔径 a / w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5% | 70.8 μm | 0.071 | 24.0 μrad | 0.932 – 1.073 | ≥ 1.628 |
| 1.0% | 100.3 μm | 0.100 | 34.0 μrad | 0.905 – 1.106 | ≥ 1.517 |
| 2.0% | 142.1 μm | 0.142 | 48.1 μrad | 0.867 – 1.153 | ≥ 1.399 |
| 5.0% | 226.5 μm | 0.226 | 76.7 μrad | 0.797 – 1.255 | ≥ 1.224 |

预算放宽十倍（0.5% → 5%），偏移只放宽三倍——不是线性关系。

2  光纤链路

取 1550 nm、模场半径 w = 5.2 μm（SMF-28，MFD ≈ 10.4 μm）。注意这一节的损耗不含端面反射，反射另算，见第三节。

| 允许损耗 | 横向偏移 d | d / w | 夹角 θ | 腰斑比 w₂/w₁ | 孔径 a / w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5% | 0.368 μm | 0.071 | 6 718 μrad | 0.932 – 1.073 | ≥ 1.628 |
| 1.0% | 0.521 μm | 0.100 | 9 512 μrad | 0.905 – 1.106 | ≥ 1.517 |
| 2.0% | 0.739 μm | 0.142 | 13 486 μrad | 0.867 – 1.153 | ≥ 1.399 |
| 5.0% | 1.178 μm | 0.226 | 21 489 μrad | 0.797 – 1.255 | ≥ 1.224 |

d/w 与 a/w 两列与第一节逐行相同：这两列是纯几何判据，与波长、口径无关，换 w 只乘倍数。

3  端面预算：先扣反射，再分对准

光纤对接时，Fresnel 反射先吃掉一块，剩下的才是对准能用的。这一步最容易被漏掉。

| 端面状态 | 预算 | 反射损耗 | 剩余给对准 | 对应 d | 对应 θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已镀膜（R = 0.2%，两面） | L ≤ 1% | 0.40% | 0.60% | 0.404 μm | 7.38 mrad |
| 已镀膜（R = 0.2%，两面） | L ≤ 5% | 0.40% | 4.60% | 1.131 μm | 20.6 mrad |
| 裸端面（n = 1.45，两面） | L ≤ 1% | 6.63% | 已超预算 | — | — |
| 裸端面（n = 1.45，两面） | L ≤ 5% | 6.63% | 已超预算 | — | — |

0.3 dB 那一档的连接器指标几乎全是 Fresnel，不是对准。要把损耗压到 1% 以下，第一笔钱该花在镀膜，而不是更贵的调整架。

4  三条使用规则

① 先扣固定项。与对准无关的损耗（反射、吸收）先减掉，剩下的才是公差预算。

② 按份额相加，不按 dB。两项各 1% 合起来是 2%，不是 2 dB。

③ θ 是小角近似。超过 10 mrad 时应改用精确重叠积分，误差约 1%。

5  边界与复现

只覆盖高斯模、线性损耗、小角近似。不含像差、非高斯模、湍流、多模、光栅耦合器——这些需数值重叠积分，接口已留在包里，适用范围另议。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | geomloss 0.1.0 · tolerance.table() |
| 命令 | python3 -m geomloss tol --w 1e-3 --wavelength 1064e-9 --L 0.005 0.01 0.02 0.05 |
| 回归 | python3 tests_geomloss.py（全部通过） |
| 版本 | 2026-10 |