噪声预算核验证书

样例 · 二级（复算级）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 证书编号 | NBV-2026-0002（样例） |
| 核验对象 | 连续变量压缩光源链路（1064 nm） |
| 数据来源 | Vahlbruch et al., Phys. Rev. Lett. 117, 110801 (2016)；arXiv:2411.07379 |
| 依据 | 《量子测量链路噪声预算核验规范》草案 §7、§8.1、§9.2；附录 D |
| 符合性等级 | 二级（复算级）：附数据文件与复算脚本，第三方可逐点复现，相对偏差 ≤ 10⁻⁶ |
| 出具日期 | 2026-10-24 |

本证书为格式样例，数据取自公开发表文献；对象名称按样例要求简化。

1  结论

在「总探测效率 97.5%、读出 15.3 dB 压缩」这组公开数值下，反解得到源压缩度 23.35 dB，链路损耗 L = 0.025，即 η = 0.975。

该链路的地板为 Ae,max = 16.02 dB，实测 15.3 dB 距地板 0.72 dB。也就是说：即使把源压缩度提到无穷大，读出端最多也只能再多 0.72 dB。

一句话结论 2.5% 的损耗吃掉了 8.05 dB，而这条链路已贴着它自己的地板。 要进一步只能降损耗；2.5% 的分解里没有一项是几何能改的，全部是材料与器件。

2  算账

计算只用下式与论文给出的两个数值，无自由参数。

V = η·e^(−2r) + (1 − η)　；　Ae = −10·lg V

反解：V_sq = (V_out − (1 − η)) / η

| 量 | 符号 | 取值 | 来源 / 算法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总探测效率 | η | 0.975 | 论文（损耗 2.5%） |
| 读出压缩度 | Ae | 15.3 dB | 论文直接测量 |
| 读出端方差 | V_out | 0.0295121 | 10^(−15.3/10) |
| 源方差 | V_sq | 0.0046278 | 反解式 |
| 源压缩度 | r | 23.3463 dB | −10·lg V_sq |
| 损耗地板 | Ae,max | 16.0206 dB | −10·lg(1−η) |
| 距地板 | — | 0.7206 dB | 地板 − 实测 |
| 被损耗吃掉 | — | 8.0463 dB | 源 − 读出 |

3  交叉检验：一个参数，两个观测量

单点反解只有拟合意义。二级（复算级）因此要求再做一项检验：

用论文另一组数据（压缩 10.0 dB、反压缩 11.0 dB）反推源方差，再把同一个 V_sq 代回正演，同时预测两条曲线。

| 量 | 本证书正演 | 论文报告 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩 | 10.00 dB | 10.0 dB | 0.00 dB |
| 反压缩 | 11.04 dB | 11.0 dB | +0.04 dB |

一个参数同时复现两条曲线，偏差 ≤ 0.05 dB。这构成本证书的核验基础：结论不是「拟合得上」，而是「换一组数据仍然对得上」。

4  边界

只覆盖高斯态、线性损耗、单参数相位估计。非高斯、光子计数、多参数估计不适用本式。

模型不含相位噪声。在 10 dB 量级误差 < 0.05 dB；15 dB 以上会显著，届时须改用含 θ_pn 的完整式。

损耗未分项。本证书只用聚合值 2.5%，未分解到各器件；分项需原始记录，故不给出改进排序。

数据取自公开文献，未取得原始数据。若原始记录与本文不一致，以原始记录为准并重新出具。

5  复现包

按 §9.2，随证书交付下列三个文件；Python 3 + numpy 环境即可复现，无需专有软件与网络。

| 文件 | 内容 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| contract.json | 输入、反解结果、版本戳；格式见附录 D.3 | JSON，约 1 KB |
| repro.py | 复算并逐项比对，输出 PASS / FAIL | Python，仅 numpy |
| expected.txt | 期望值与容差 | 纯文本 |

复现命令：

python3 repro.py --check contract.json expected.txt
# 全部匹配打印 PASS 并返回 0；任一项超差打印 FAIL 并返回 1

期望输出见表 5.1，容差列即 §9.2 的判定阈值。

| 量 | 符号 | 期望值 | 容差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读出端方差 | V_out | 0.0295121 | 1e-6 相对 |
| 源方差 | V_sq | 0.0046278 | 1e-6 相对 |
| 源压缩度 | r | 23.3463 dB | 1e-6 相对 |
| 损耗地板 | Ae_max | 16.0206 dB | 1e-6 相对 |
| 交叉检验 · 压缩 | Ae10 | 10.0000 dB | 1e-6 相对 |
| 交叉检验 · 反压缩 | A_anti | 11.0380 dB | 1e-6 相对 |

contract.json 摘要（完整文件随证书交付）：

{
  "schema": "geomloss/1",   "version": "0.2.2",
  "L": {"mm": null, "ap": null, "fiber": null, "tail": null, "device": 0.0250},
  "total_known": 0.0250,   "complete": false,
  "applicable": true,   "resource": "squeezing",
  "inputs": {"eta": 0.975, "ae_db": 15.3, "cross_check_db": [10.0, 11.0]}
}

除 device 外各项均为 null：反解只给聚合损耗，未分解到失配、孔径、传输、截断。按附录 D.3，未计算的项写 null 而不写 0。

6  条款对应

| 本证书 | 规范条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 结论 | §10.2 | 结论为可判定陈述，含条件与数值 |
| 2 算账 | §7、§8.1 | 最小披露集与传递式 |
| 3 交叉检验 | §9.2 | 复算级要求可逐点复现，非单点拟合 |
| 4 边界 | §10.4 | 明示未覆盖的效应 |
| 5 复现包 | §9.2 | 数据与脚本齐备，偏差 ≤ 10⁻⁶ |
| 5 契约 | 附录 D.3 | 字段约定与「写 null 不写 0」 |

7  核验清单

□  两项输入（η、Ae）均由公开文献给出，未作推断或补齐。

□  反解值落在 0–1 之间（闭合），本式适用；链路不含前置放大，不触发 §8.1.3。

□  交叉检验用另一组数据（10.0 / 11.0 dB），一参数复现两条曲线，偏差 ≤ 0.05 dB。

□  第 4 节已列明未覆盖效应，并说明损耗未分项。

□  复现包三件齐备，可独立运行，不依赖专有软件与网络。

□  数据取自公开文献，未使用任何未公开数据。

三级（复核级）还需：原始记录、独立复核人、复核日期与签署（§9.3）。缺任一项，本证书最高只能到二级。

核验人：______________          复核人：______________          日期：______________

本证书按《量子测量链路噪声预算核验规范》出具。证书只陈述由所报数据可复算的结论；凡不可复算者，均已在第 4 节列为边界。