多资源账：dB 是通货，资源是货币

同样的 3 dB，四种资源的价目不同

三条判断 汇率几乎一样：任何一种资源翻倍，大约都是 3 dB。所以「多少 dB」不区分资源。 价格完全不一样：时间可以买，损耗只能等工艺，源压缩已经饱和。 最要紧的一条：地板只约束方差，不约束平均时间。

1  四种资源，一个汇率

| 资源 | 作用点 | 换 3 dB 需要 | 汇率 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均时间 | 估计方差 ∝ 1/T | ×2 | 3.01 dB/倍 | 便宜，可线性购买 |
| 带宽 | 采样率 ∝ B | ×2 | 3.01 dB/倍 | 中等，受探测器与电子学限 |
| 链路损耗 | V_out = ηV + (1−η) | 减半 | 3.01 dB/半 | 昂贵，受工艺极限 |
| 源压缩度 | V_sq | +3 dB | 1 : 1 | 饱和，且被地板卡住 |

汇率几乎相同，所以「+3 dB」这个说法本身不含信息。要比较的是价格：同一笔 3 dB，时间花两倍，损耗要砍一半，源要再提 3 dB。前两者可以下单，后两者往往做不到。

2  地板只约束方差，不约束时间

V_out ≥ L　（地板）　；　σ² ∝ V_out / T　（估计方差）

地板是从 V_out 推出来的：输入压缩度再大，V_out 也降不到 L 以下。但平均时间是 T 在分母上，与地板无关。推论很硬：

链路越接近地板，时间越是唯一还能买的资源。

3  实例：这条链路再要 3 dB

取证书 NBV-2026-0002 的链路：L = 2.5%、η = 0.975、读出 15.3 dB、地板 16.02 dB。

| 路线 | 需要什么 | 能拿到多少 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 降损耗 | L 从 2.5% 降到 1.25% | 上限仅 0.72 dB | 2.5% 已接近工艺极限 |
| ② 提源压缩 | 源从 23.35 提到 26.35 dB | 上限仅 0.72 dB | 被地板卡住，提升无效 |
| ③ 加平均时间 | ×1.69 | 可补足 2.28 dB | 线性可买 |

结论有点反直觉：这条链路离地板只有 0.72 dB，所以无论怎么降损耗、怎么提压缩，最多只能再得 0.72 dB。想要 3 dB，其中 2.28 dB 只能靠时间补——平均时间 ×1.69。

4  时间什么时候不管用

非白噪声。1/f 漂移下，平均到一定程度就不再改善，此时「×2 时间换 3 dB」失效。

系统漂移快于平均时间。平均会把漂移一并平均进去，需先做锁定或回波。

需要实时性。外场有刷新率要求，时间不能无限买，只能回到损耗与带宽。

5  与三类模型的关系

| 条款 | 收益量 | 时间怎么进来 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 加性损耗 | 方差比 V | σ² ∝ V/T |
| 8.6 自旋读出 | ξ² | 同上，另受读出噪声底限制 |
| 8.7 速率型 | 速率 R | 时间本身是收益，T_coh 是窗口 |

三者都把时间放在分母，但含义不同：8.1 与 8.6 的时间可以无限买；8.7 的时间受存储寿命封顶。

6  边界

只处理单参数估计。多参数联合估计下，各资源对不同参数的权重不同，不能用一个汇率。

价格是定性排序，不是报价。「便宜／昂贵」指工程可达性，不含金额；要把钱并进账本，需客户提供单位成本。

数值：L = 2.5%，地板 16.02 dB，当前 15.3 dB，离地板 0.72 dB；补 3 dB 需时间 ×1.69。校验：10^((3−0.72)/10) = 1.690。