自由空间单跳：几何能吃下多少

与光纤链路正好相反的结论

先说结论 λ = 1550 nm、发射腰斑 15 cm，z_R = 45.6 km。10 km 内接收截断约 3%，几何可忽略；100 km 升到 54%，几何成为主项。 光纤链路正相反：距离越远，几何占比越低。

1  一个单跳的五段

| 段 | 物理 | 几何可算？ | 靠什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 发射孔径 | 光束被镜面截断 | 可算 | a/w₀ |
| ② 自由传播 | 衍射使光斑展宽 | 可算 | w(z) = w₀√(1+(z/z_R)²) |
| ③ 接收孔径 | 光斑大于镜面，外围丢失 | 可算 | a/w(z) |
| ④ 空间—光纤耦合 | 与单模模场重叠 | 可算 | 重叠积分 |
| ⑤ 探测 | 效率与暗计数 | 不可算 | 实测或 datasheet |

①–④ 都能算，且只用几何；⑤ 必须实测。这与噪声预算里「几何可算 / 器件实测」的分界一致。

2  衍射先把光斑吹大，再由口径决定丢多少

z_R = π w₀² / λ　；　w(z) = w₀·√(1 + (z/z_R)²)

L_ap = exp(−2a² / w²)

发射口径取半径 25 cm、接收口径取半径 20 cm。

| 距离 | 光斑半径 w(z) | a/w | 接收截断 L_ap |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 km | 15.1 cm | 1.33 | 2.98% |
| 10 km | 15.4 cm | 1.30 | 3.36% |
| 20 km | 16.4 cm | 1.22 | 5.07% |
| 50 km | 22.3 cm | 0.90 | 19.90% |
| 100 km | 36.2 cm | 0.55 | 54.22% |

同一个口径，在 5 km 和 100 km 之间，截断损耗相差 18 倍。原因不是接收端变差了，是 z_R 只有几十公里，超过它光斑按距离线性展宽。

3  口径是唯一的设计旋钮

100 km 处光斑 36.2 cm，此时接收口径每大一倍，损耗下降一个量级：

| 接收口径半径 | a/w | L_ap |
| --- | --- | --- |
| 10 cm | 0.28 | 85.81% |
| 20 cm | 0.55 | 54.22% |
| 30 cm | 0.83 | 25.23% |
| 40 cm | 1.11 | 8.64% |
| 60 cm | 1.66 | 0.40% |

这条曲线说明：长距离单跳的预算，本质上是「镜子多大」的预算。把口径从 20 cm 提到 40 cm，截断从 54% 降到 8.6%——相当于白得 5.4 dB 的信号，而发射端功率翻四倍才能得到同样的 6 dB。

4  与光纤链路对照

| 链路类型 | 距离 | 几何占比 |
| --- | --- | --- |
| 光纤（DAS 示例） | 10 km | 9.3% |
| 光纤（DAS 示例） | 50 km | 2.7% |
| 自由空间单跳 | 10 km | 3.4% |
| 自由空间单跳 | 100 km | 54.2% |

光纤组的数字取自《DAS 链路损耗清单模板》第 3 节；自由空间组为本文件第 2 节。两组用同一套 L_ap 公式，差别只在 w(z) 怎么长。

所以「几何核算有没有用」这个问题没有统一答案，只有适用区间：光纤看短距离，自由空间看长距离。两者都不是全程适用，这正是迁移前要先算一遍的理由。

5  本文件不算的四件事

湍流。闪烁与到达角起伏需要 Cn² 与路径模型，属统计描述，不在几何账本里。

指向抖动。它是随机量，应按统计分布折成平均损耗，不能代进一个确定角度。

大气透过率。与天气、波长、海拔相关，只能实测或按模型给区间。

背景光与滤波。影响噪声项而非损耗项，应进 n 而不是 L。

6  复现

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | geomloss 0.2.2（新增 mismatch.rayleigh / mismatch.waist_at） |
| 命令 | python3 -c "from geomloss import mismatch as m; print(m.waist_at(0.15,1e5,1550e-9))" |
| 回归 | python3 tests_geomloss.py（含 z_R 与 w(100 km) 两条） |

一句话带走 判断「这条链路要不要算几何」，只需问一句：传播过程中 w 会不会变？ 光纤里 w 基本不变，损耗按长度指数累加，几何占比随距离下降。 自由空间里 w 按衍射展宽，几何占比随距离上升。 同一条 L_ap 公式，两种相反的结论——差别全在 w(z) 怎么长。