量子网络：速率是一笔时间账

用 12 km 纠缠分发实验检验（Nature Communications 2024）

一句话 压缩链路算的是「损耗吃掉多少 dB」，网络算的是「存储能撑几次尝试」。 这条 12 km 链路，往返 120 μs、建立纠缠要 513 μs，而存储只够 236 μs——效率 0.46 就是这么来的。 要让效率到 1，模式数得从 280 增到约 609。

1  论文给了什么

| 量 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 光纤长度 L | 12 km | 单跳 |
| 复用模式数 N | 280 | 时间仓脉冲填满光纤 |
| 宣告速率 R | 1.95 kHz | 原子—光子关联的产生率 |
| 链路效率 η_link | 0.46 | 产生率 ÷ 退相干率 |

论文对 η_link 的定义是时间比：T_coh / T_ent，不是损耗份额。这是本文的出发点。

2  反推两个没直接给的数

论文没写单次尝试成功率 p 与存储相干时间 T_coh。用往返时间把它们解出来：

T_rt = 2L/c　；　N·p = R·T_rt　；　T_ent = T_rt/(N·p)　；　T_coh = η_link·T_ent

| 量 | 算式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 往返时间 T_rt | 2×12 km ÷ (2×10⁸ m/s) | 120 μs |
| N·p | 1950 Hz × 120 μs | 0.2340 |
| 单次成功率 p | 0.2340 ÷ 280 | 8.36e-04 |
| 建立时间 T_ent | 120 μs ÷ 0.2340 | 513 μs |
| 存储时间 T_coh | 0.46 × 513 μs | 236 μs |
| 校验 η_link | 236 ÷ 513 | 0.460 |

反推出的 T_coh ≈ 236 μs，与论文所说的「>100 μs」量级一致——三个数互相自洽，说明模型没有跑偏。

3  模型：速率 = 模式数 × 成功率 ÷ 往返时间

R = N·p / (2L/c)　；　η_link = T_coh·R = T_coh·N·p·c/(2L)

与压缩链路的对应关系见表 3.1。注意三处结构性差异，不是措辞不同，是量纲不同。

|  | 压缩链路（8.1） | 网络单跳（本例） |
| --- | --- | --- |
| 收益量 | 方差比 V | 速率 R（1/s） |
| 损耗怎么进 | 加性：V → ηV + (1−η) | 乘性：R → R·N·p |
| 地板是什么 | 噪声：V ≥ L | 时间：η_link < 1 即存储撑不住 |
| 判据 | 距地板多少 dB | 还差几个模式 |

4  要提速，该改哪一项

| 把哪项翻倍 | 速率 R | 链路效率 η_link | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式数 N（280→560） | ×2 | 0.46 → 0.92 | 更多时间仓、更复杂的光路 |
| 成功率 p（8.4e-4→1.7e-3） | ×2 | 0.46 → 0.92 | 更好的收集效率与探测器 |
| 存储时间 T_coh（236→472 μs） | 不变 | 0.46 → 0.92 | 对速率没帮助，只放宽窗口 |

这张表把「提速」和「提效率」分开了：延长存储只提高 η_link，不提高速率；要提速必须加模式数或提成功率。而 η_link 要到 1，需要 N·p ≥ 0.509，也就是 N ≈ 609（现有 280）。

5  这需要第三条规则

规范的 8.1 管加性损耗，8.6 管自旋读出。网络链路两者都不适用——它的收益量是速率，损耗表现为乘法，地板是时间窗口。建议增设 8.7：

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 8.7.1 | 以速率为收益量的链路，应按 R = N·p/(2L/c) 报告，并给出 N、p、L 三项。 |
| 8.7.2 | 应给出链路效率 η_link = T_coh·R，并注明 T_coh 的测量方式。 |
| 8.7.3 | η_link < 1 时应判为「存储受限」，不得用提高重复率的数字掩盖。 |
| 8.7.4 | 速率与效率应分开报告：延长存储提高效率但不提高速率。 |

6  边界

只覆盖单跳、无中间节点、无纠缠交换。多级中继的速率是各级成功率的乘积，另需一套递归式。

p 是聚合值。论文未给分项，故本文件不拆解到收集效率、传输损耗、探测器。

T_coh 为反推值。若论文给出实测值且与 236 μs 不符，以实测为准并重算 η_link。

不评价存储介质。只核算时间账，不比较原子系综、稀土掺杂、量子点等方案。

数据：Nature Communications 15, 10260 (2024)（12 km、280 模式、1.95 kHz、η_link = 0.46）。换算：T_rt = 120 μs，N·p = 0.2340，T_coh = 236 μs。